3
1

                                 ГРАБЛИ-ВОРОШИЛКА РОТОРНЫЕ 

                                          ГВР-6Р

Техническое описание, инструкция по эксплуатации,

каталог основных сборочных единиц.

                                               ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ  !

В связи с постоянным совершенствованием машины, повышением надежности ее работы, возможны  некоторые изменения конструкции, не влияющие на технологический процесс работы, могут быть не отражены в ИЭ.

Советы об улучшении машины, а также сообщения о недостатках, замеченных при эксплуатации, направляйте по адресу:

171950 г.Бежецк, Тверской обл., ул. Заводская, 1                                   
ООО «Завод Бежецксельмаш»

        1. ВВЕДЕНИЕ

       В настоящей инструкции изложены основные данные о машине и правила ее эксплуатации.

Прежде, чем приступить к работе, следует изучить конструкцию граблей ГВР-6Р и правила эксплуатации.

Практикой установлено, что в большинстве случаев нарушение нормальной работы агрегатов, преждевременный износ деталей происходит из-за несоблюдения основных правил эксплуатации.

                                   ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

1. Систематически и в полном объеме производите технические уходы за граблями - ворошилкой ГВР-6Р.

2. Помните, что запрещается работать на агрегате без предохранительных ограждений или с неисправными ограждениями.

Работая на машине, будьте внимательны, соблюдая правила      безопасности.

3. Во избежание поломок при крутых поворотах, разворотах в конце гона, а также при переездах через препятствия, снижайте скорость, отключайте ВОМ и поднимайте роторы.

        4.  Не производите техническое обслуживание и не устраняйте                   неисправности машины при работающем двигателе трактора.
5. В транспортное положение переводите машину только в положение рычагов кулачков, находящихся в положении сгребания.

              2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

                                                           ГВР-6Р

2.1. Назначение и область применения.

2.1.1 Грабли предназначены для сгребания травы из прокосов в валки, ворошения травы в прокосах, оборачивания, разбрасывания валков.

Грабли рекомендуется использовать на высокоурожайных, как сеяных, так и естественных сенокосах, имеющих ровный рельеф (с уклоном в направлении,  перпендикулярном движению, до 5 градусов).

Используя возможность ворошения прокосов, начиная с влажности травы 70%,  оборачивания или разбрасывания валков при их промокании, возможно ускорить процесс сушки травы и получить высококачественное сено.

2.1.2. Основные технические данные, единицы измерения и их значение указаны в таблице 1. 
                                                                                                   Таблица 1

	Наименование
	Ед. измерения
	Значение

	1
	2
	3

	Тип

Ширина захвата, не более

Ширина валков при сгребании, не более

Наибольшая производительность за час основного времени при скорости трактора 10-12 км/час, (2,78 – 3,33 м/сек)

Рабочая скорость, не более

Транспортная скорость, не более

Масса конструктивная, не более

Габаритные размеры в рабочем положении, не более  

           длина

           ширина

           высота
                           1
------------------------------------------------------
в транспортном  положении:

длина

ширина

высота

Ширина колеи в транспортном положении, не более

Привод рабочих органов

Частота вращения роторов, не более

при сгребании

при ворошении

Тип опорных колес

Ширина опорных колес

Рабочее давление в шинах

Обслуживающий персонал

Машина агрегатируется

Срок службы (при условии соблюдения требований ИЭ) при годовой наработке

не более 150 ч.


	м

м

га

м  /с

(км /ч)

м /с

(км /ч)

кг

мм

2
-------------

мм

С-1  (об/мин)

МПа

( кг/см2 )

чел.

лет             

	Прицепные

6

1,4
6-7

2,78-3,33

(10-12)

5,55

(20)

1100

5000

6300

1600

3
------------------------------

6800

3200

1600

1400

От ВОМ трактора

(= 540 об/мин)

1 (58)

1,33 (81)

Пневматический

5.00-10

ТУ 38.104123-88

0,3

(3,0)

1 (тракторист)

С колесными тракторами классов

0,9-1,4 ТС

7




                             2.2 Краткие сведения об устройстве.

2.2.1. Грабли (рис.1) состоят из следующих основных узлов:

левого 1 и правого 2 роторов,  левой 3 и правой 4 поперечины,  сницы 5, растяжки 6, ведущих шкивов 7( ГВР 00.100 Шкив+ГВР 00.633 Ступица), натяжных шкивов 8 (ГВР 00.190 Шкив+ГВР 00.105 Ступица+180206 Подшипник), поддерживающих шкивов 9 (ГВР 00.100Шкив+ГВР 00.105Ступица+180206 Подшипник), карданной передачи 10, карданного вала для передачи крутящего момента от вала трактора 11, двух приводных букс 12 и 13.  
2.3 Схема технологических процессов.

2.3.1. На рис. 2 указаны технологические процессы и их приемы выполнения:               

- сгребания травы из прокосов в валки (рис.2,1.)

- ворошение травы в прокосах (рис.2,2)

- оборачивание валков (рис.2,3)
- сдваивание валков (рис.2,4)
- разбрасывание валков (рис.2,5; 2,6)
	                                                                                     Рис.1  Грабли ГВР-6Р

3- ГВР 02.000 Поперечина левая;  4- ГВР 03.000  Поперечина правая ;  5 – ГВР 01.000 Сница;  

6 – ГВР 04.000 Растяжка;  7- ГВР 00.080 Шкив ведущий;  8 – ГВР 00.050  Шкив натяжной;  9- ГВР 00.110  Шкив




      [image: image1.png]- AN m\am\.ﬁx\m.
. ) ‘ ) ..H _ : . ) ,, y ' .,,, s ,.:.,.__:





[image: image2.png]



             Рис.2. Технологические процессы и приемы их выполнения.

2.4. Устройство и работа составных частей изделий.
2.4.1. Основными и главными узлами граблей ГВР-6Р являются два ротора, имеющие одинаковые рабочие органы – граблины с пружинными зубьями.

Роторы снабжены пневматическими колесами (рис.6 и рис.7). Телескопическая стойка  и колесный ход правого ротора поворачивается в горизонтальной плоскости и имеет два фиксирующих положения – рабочее и транспортное.

2.5. Ротор левый состоит из оси (рис.5), которая опирается на телескопическую стойку, снабженную сдвоенным пневматическим колесом (рис.6). Сверху на оси смонтирован кулачок с профильной канавкой (рис.8) и колокол с граблинами. В составе колокола имеется ведомый шкив с восемью направляющими для размещения в них восьми поворотных граблин. Ведомый шкив с граблинами вращается на двух шариковых подшипниках, крепится к фланцу ротора двухрядным болтовым соединением: приводится в движение с помощью клиноременной передачи.

При помощи вмонтированного  внутрь оси гидроцилиндра ротор можно поднимать. В верхнем положении ротор удерживается гидроцилиндром, а в нижнем – регулировочным болтом. В транспортное или рабочее  положение сдвоенное колесо поворачивается ручкой и фиксируется подпружиненным фиксатором.
2.6. Ротор правый состоит из оси колесного хода, на которой смонтирован кулачок с профильной канавкой для ведения кривошипов граблин и колоколом (рис.10) с граблинами. В составе колокола имеется точно такой  же как и в левом роторе, шкив клиноременной передачи с тем же крепежом. 
При помощи вмонтированного внутрь оси гидроцилиндра правый ротор можно поднимать.  В  верхнем  положении  ротор  удерживается   специальным упором,   смонтированным  на  балке  правого колесного хода (рис. 7),  в  нижнем –  регулировочным  болтом. В транспортном или рабочем положении колесный ход фиксируется подпружиненным фиксатором, который расположен на рычаге перевода правого колесного хода (рис.9). 

2.7. Граблины (рис.11 – рис.12) 

2.7.1 Граблины на машине устанавливаются на левом и правом роторах. Каждая граблина представляет из себя штангу на одном конце которой расположены пружинные зубья для сгребания, а на втором - кривошип с роликом,  который двигаясь по канавке профильного кулачка придает граблине заданное движение для осуществления технологического процесса сгребания или ворошения продукта.

Пружинные зубья крепятся к штанге с помощью специальных шайб и болтового соединения, кривошипы крепятся на шлицах граблины также болтовым соединением.

Для увеличения долговечности пружинных зубьев на них надеты пластины из прорезиненного ремня (для гашения вибрации).

Собранная  граблина разворачивается в двух шариковых подшипниках. На каждой граблине крепятся по три парных зуба.

2.8. Сница

Сница  предназначена для присоединения граблей к трактору. Представляет собой сварную конструкцию из элементов П - образного профиля, которые образуют прямоугольную трубу сечением 100 мм. 

На прямоугольной трубе расположены проушины для соединения с левой поперечиной, растяжкой, а также кронштейны для крепления приводных букс. При соединении от трактора в рабочем положении сница устанавливается на выдвижную опору. На передней части сницы расположена страховочная цепь, а по всей длине сницы расположены бобышки для крепления маслопровода.

2.9. Растяжка (рис.13).

Растяжка предназначена для выравнивания ротора в рабочем положении. Растяжка присоединяется к снице штырем и к правой поперечине осью.
При транспортировке растяжка отсоединяется от сницы и крепится на левой поперечине.

2.10. Поперечины. 

Поперечины служат для соединения между собой роторов и являются основной несущей конструкцией граблей. Представляют собой сварную конструкцию из гнутого профиля П-образного сечения образующего квадратную трубу. На поперечинах установлены кронштейны для установки натяжных и поддерживающих шкивов клиноременной передачи. На левой поперечине расположена труба круглого сечения, в которой на двух подшипниках вращается вал привода с ведущими шкивами клиноременной передачи. Между собой поперечины соединены шарнирно и могут перемещаться в вертикальной плоскости. Угол перемещения ограничен регулировочным болтом, при помощи которого поперечины поддерживаются горизонтально при транспортировке. В рабочем положении регулировочный болт вывинчивается на 5-8 мм, чем обеспечивается копирование рельефа.

2.11. Карданные передачи служат для передачи крутящего момента от ВОМ трактора на рабочие органы граблей. Они состоят из двух шарнирных половин, соединенных между собой телескопически.
2.12. Приводные буксы (рис.14) представляют  из себя стакан,  в котором на шариковых подшипниках вращаются приводные валы. На одном из валов расположен блок звездочек для изменения числа оборотов, соответствующих двум режимам работы, сгребание и ворошение, на другом - блок звездочек с обгонной муфтой (рис.14), которая предназначена для улучшения надежности работы, как самой машины, так и клиноременной передачи.

                      3. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ.

3.1 Прежде, чем начать работу, изучите настоящую инструкцию по эксплуатации граблей.

3.2. Во избежание несчастных случаев, связанных с эксплуатацией и обслуживанием граблей, выполняйте следующие указания:

- перед началом работы проверьте и убедитесь в надежности соединения граблей с трактором, карданной передачей,  гидросистемы;

- убедитесь в исправности граблей, только после этого включайте ВОМ трактора;

- не допускайте присутствия посторонних лиц в непосредственной близости от работающих граблей;

- на остановках переводите рычаг переключателя передачи в нейтральное положение и выключайте ВОМ трактора;

- оставляйте агрегат только тогда, когда выключен ВОМ, остановлен двигатель трактора и включен стояночный тормоз;

- перед началом движения агрегата подавайте звуковой сигнал;

- производите техническое обслуживание, регулировку, очистку и устранение неисправностей граблей только при выключенном остановленном двигателе трактора;

- запрещается накачивать шины без периодической проверки давления в процессе накачки;
- строго придерживайтесь порядка, указанного в настоящей инструкции, при переводах граблей в транспортное положение и обратно;

- запрещается пользоваться местом строповки,  расположенным на снице.

3.3. Производите транспортировку граблей со скоростью, обеспечивающей  устойчивое их движение, но не более 5,5 м/с (20 км/ч). На поворотах и при преодолении препятствий снижайте скорость до минимума.

Отключайте ВОМ трактора при крутых поворотах.

Поднимайте роторы при переездах через препятствия.

Работайте только исправным инструментом.

Не допускайте к работе лиц, не прошедших инструктаж по технике безопасности.

Работайте на полях, очищенных от камней и кустарников с выровненным микрорельефом и склонами не более 5º.
Систематически снимайте растительные остатки с движущихся частей граблей.

Световозвращатели 1 устанавливаются  при эксплуатации машины в транспортном положении на концах штанги граблин, расположенных с правой и левой стороны правого ротора и определяющих габариты машины по ширине (рис.4).

        3.4 Правила пожарной безопасности.

        Необходимо строго соблюдать следующие правила пожарной безопасности:

- не работать на тракторе с неисправным глушителем, «выстрелы» в глушителе и появление из него искр могут привести к пожару;

- не допускать больших намоток на вращающиеся части, они могут воспламениться и вызвать пожар;

- не допускать трения вращающихся частей об ограждения;

- не допускать перегрева подшипников, производить своевременную их смазку;

- курить во время работы не разрешается.
4. ДОСБОРКА, НАЛАДКА И ОБКАТКА ГРАБЛЕЙ НА МЕСТЕ        ПРИМЕНЕНИЯ.
4.1. При получении машины необходимо тщательно ее осмотреть, проверить комплектность, места крепления основных узлов и деталей.

4.2. Подготовка трактора к работе с граблями  должна производиться строго в соответствии с техническими описанием и инструкцией по эксплуатации трактора.

4.3 Соединение машин с трактором производит тракторист, выполняя работу в следующем порядке:

- к установленной на ровной площадке машине тракторист подъезжает задним ходом так, чтобы совпали отверстия серьги трактора и машины, прицепная скоба навесной системы трактора должна быть вогнутой;

- обе серьги фиксируются штырем;

       - производится дополнительная фиксация строповочной цепью;

- производится соединение гидросистемы машины с гидросистемой трактора;

- устанавливается приводной карданный вал.

4.4.  Грабли отгружаются предприятием-изготовителем со снятыми граблинами, ограждениями, рукояткой перевода колесного хода правого ротора и карданным валом. Поэтому, при получении новых граблей необходимо произвести их досборку, регулировку, обкатку.

Механизатор, получив новые грабли должен проверить наличие запасных частей, инструмента и принадлежностей, согласно комплектовочной ведомости.

4.5. Перед досборкой граблей проверьте давление в шинах и при необходимости доведите его до 0,3 МПа (3,0 кгс/см2). Проверьте и подтяните все болтовые соединения.

4.6. Досборка граблей производите в следующем порядке: 

4.6.1.  Установите в рабочее положение (см рис.1). Для этого снимите сницу, разверните ее на 180º, установите в рабочее положение и соедините ее с растяжкой.

4.6.2. Установите граблины на валы ротора и закрепите их болтами. Граблины с нанесенной отметкой закрепляются на левом роторе. Прокрутите ротор за граблину и убедитесь, что ролик легко перекатывается по беговой дорожке профильного кулачка. Рабочие поверхности дорожек  кулачков смажьте солидолом.
4.6.3.Отрихтуйте зубья так, чтобы их концы находились  в одной плоскости, и зазор между  почвой  и концами зубьев  был примерно одинаков.

4.6.4. Проверните вручную роторы и убедитесь в правильности их сборки.

4.7. Натяните ремни так, чтобы от усилия 140-150 Н (14-15 кг), приложенного на самом длинном участке ветви, прогиб ремней составил 10-15 мм.

Канавки шкивов должны быть чистыми, без смазки и посторонних предметов.

4.8. Подсоедините и зафиксируйте карданный привод ведущих шкивов машины.

4.9 Присоедините рычаг перевода колесного хода правого ротора.

4.10. Поверните сдвоенное колесо левого ротора и ход колесный правого ротора в рабочее положение (перпендикулярно поперечинам).

	Рис. 3. Схема установки кулачков.


[image: image3.png]gnmamedog

P Ao Py

oNARYBY
yoo% E%x,\mﬁ\

P E Ny





Убедитесь,  что фиксаторы вошли в пазы и колеса не поворачиваются вокруг роторов.

4.11. Установите ограждения.

4.12. Обкатка машины.

Для приработки  деталей граблей производите обкатку. Перед обкаткой тщательно проверьте качество сборки граблей, особое внимание обратив на надежность крепления кривошипов на граблинах.  Затем проверьте правильность регулировок в соответствии с требованиями настоящей инструкции. Смажьте все трущиеся места в соответствии с таблицей смазки.
Убедитесь в том, что рукоятка гидрораспределителя трактора находится в положении  «Нейтраль»,  запустите двигатель трактора и осторожно включите вал отбора мощности (ВОМ). Наблюдая за работой всех рабочих органов, обкатайте грабли вхолостую и проверьте работу гидросистемы. Во время холостой прокрутки подъема и опускания роторов обратите внимание на наличие течи или подтекания масла. Если наблюдается подтекание или просачивание масла в местах соединения шлангов, следует устранить течь.

Обкатка вхолостую должна длиться не менее 30 минут при частоте вращения ВОМ 540 об/мин.

Все неполадки, возникающие при обкатке, устраните немедленно.

После обкатки необходимо еще раз проверить и подтянуть крепеж, обратив особое внимание на подтяжку и крепеж кривошипов граблин и пружинных зубьев. После этого можно приступить к работе.

            5.ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕГУЛИРОВОК

5.1 Перед началом работы необходимо осмотреть поле, найти начало оптимального въезда с тем, чтобы работать с наименьшими холостыми переездами. При этом необходимо учитывать, что с целью обеспечения лучшего качества работать необходимо вдоль или против движения косилок.

5.2. Перевод граблей в рабочее положение.

После транспортировки граблей в поле, на ровной площадке поднимите оба ротора в верхнее положение с помощью гидравлики, переведите упор правого ротора в рабочее положение и опустите ротор. 

Левый ротор опустите прицепным устройством трактора так, чтобы колесо левого ротора касалось поверхности почвы. Отсоедините сницу от поперечины левого ротора (прицепное устройство и штырь у левого ротора) и, повернув руль трактора влево, задним ходом переведите грабли в рабочее положение. Присоедините к снице растяжку.

Тягой выведете фиксатор колеса левого ротора из паза и поверните его в рабочее положение, т.е. до вхождения фиксатора в паз.
При помощи рычага переведите колесный ход правого ротора в рабочее положение (ось колесного хода параллельна  поперечине).

При этом фиксатор должен углубиться в паз. При помощи регулировочных болтов упоров и прицепной серьги трактора установите зазор между почвой и зубьями впереди граблей 10-15 мм в зависимости от высоты среза и полеглости массы. 

5.3 Подготовка к работе в режиме «Сгребание».

Установите кулачки роторов в положение  «Сгреб» (рис.3), приводная цепь блока звездочек должна находиться на меньших оборотах.

Проверьте установку числа оборотов ВОМ трактора на 540 об/мин.

Включите ВОМ трактора и приступайте к работе.

В этом же положении производите оборачивание валка. Валок сена при движении направляется на центр любого ротора.

В соответствии с микрорельефом поля,  состояния и качества массы подберите удобную для вас скорость движения, чтобы обеспечивалась максимальная полнота сгребания. При этом скорость не должна превышать 12 км/ч.

5.4. Подготовка граблей к работе в режиме «Ворошение».

Приводную цепь бока звездочек установите на большие обороты.

Кулачки  левого и правого роторов в одно из положений режима «Ворошение», как показано на рис.3. Для достижения большей ширины разбрасывания массы кулачки необходимо установить во второе (крайнее) положение «Ворошение».
Включите ВОМ трактора, прокрутите роторы вхолостую и, убедившись в работоспособности граблей, приступайте к работе. Разбрасывание валка производится в таком же положении,  валок сена при этом направляется на центр одного из роторов (рис.3)

5.5. Во всех режимах старайтесь работать граблями вдоль или против направления движения косилок. Во время работы следите, чтобы грабли обеспечивали  полный  захват и  в прокосах не  оставалось участков несобранного сена.

5.6. Перевод граблей из рабочего положения в транспортное.

Перевод производится на ровной твердой площадке.

При помощи рычага переведите колесный ход правого ротора в транспортное положение, т.е. когда ось колесного хода расположена 

перпендикулярно поперечине, при этом фиксатор должен углубиться  в паз. 
Отсоедините растяжку от сницы и укрепите на поперечине.

Отсоедините карданный вал от вала привода ведущих шкивов и укрепите на снице.

Положение кулачков переведите на режим сгребания.

Проверьте, не будет ли что-либо препятствовать соединению сницы и поперечины.

Выведите фиксатор колеса левого ротора и поверните колесо в  направлении к транспортному положению на 45º (фиксатор вынут из паза). Медленно перемещая трактор вперед и круто влево с рывком в конце движения, переведите грабли в транспортное положение  до соединения сницы с поперечиной.  С помощью рычага и фиксатора поверните сдвоенное колесо левого ротора еще на 45º, т.е. до появления щелчка (ось сдвоенного колеса расположена перпендикулярно поперечине).
Зафиксируйте сницу штырем на пальце оси левого ротора.

Поднимите грабли гидросистемой трактора в транспортное положение и установите колесный ход на транспортный упор.

С помощью прицепной серьги трактора сдвоенное колесо левого ротора поднимите на 150-200 мм. В таком положении производиться буксировка граблей.

5.7. Регулировка натяжения ремней.

Опустите крепеж крепления натяжных шкивов и натяните ремни так, чтобы от усилия 140-150 Н (14-15 кг),  приложенного между шкивами наибольшей ветви,  прогиб ремней составил 10-15 мм, после чего затяните крепеж натяжных шкивов. После 2-х – 3-х часов работы  повторно проверьте натяжение ремней, при необходимости подтяните.

5.8. Регулировка зазора между почвой и зубьями.

Зазор между почвой и зубьями впереди граблей, приведенных в рабочее состояние должен составлять 10-15 мм.

При работе на высокоурожайных травах с тяжелой массой этот зазор необходимо увеличить до 20-30 мм и уменьшить скорость движения.

Для обеспечения более надежной работы необходимо ежедневно производить подтяжку крепежа граблин.
Плоскость, в которой вращается граблина, должна быть параллельна поверхности почвы, что регулируется прицепным устройством трактора. Зазор регулируется при помощи регулировочных болтов упоров.

                     6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

6.1. Техническое обслуживание граблей должно производиться в соответствии  с  техническим  описанием  и  инструкцией  по эксплуатации   ГВР-6Р.

Для безотказной и надежной работы граблей необходимо соблюдать правила технического обслуживания, предусмотренные ГОСТ 20793-86.

Они заключаются в проверке механизмов и предупредительном ремонте, обеспечивающих постоянную исправность и бесперебойность работы машины.

Периодичность ТО-1 должна составлять 60 часов работы под нагрузкой.

Ежесменное периодическое обслуживание (ЕТО) следует производить через каждые 8-10 часов работы машины.

Допускаемое отклонение фактической периодичности (опережение или запаздывание) ТО-1 от установленной до 20%. 

Ответственными лицами за своевременное высококачественное  и в полном объеме проведенное техническое обслуживание машины ГВР-6Р,  является руководитель и главный инженер эксплуатирующей организации.

Техническое обслуживание машины должно быть проведено при подготовке ее к хранению, в процессе хранения и при снятии с хранения, согласно ГОСТ 7751-85 «Техника,  используемая в сельском хозяйстве».

Перечень работ, выполняемых по каждому виду технического обслуживания:
6.2 Техническое обслуживание при подготовке и проведении     эксплуатационной обкатки.

Ориентировочная трудоемкость 0,4 н/ч.

1. Очистить машину от пыли и грязи, растительных остатков.

2. Проверить визуальным осмотром состояние шин пневматических колес, при необходимости проверьте давления воздуха в шинах и подкачайте их. Наличие на шинах масла, топлива не допускайте.

3. Проверить визуально состояние и надежность крепления граблин, зубьев, сницы, поперечин, ограждений, пневматических колес.

     При необходимости подтяните их.

4. Проверить визуально наличие течи масла в соединениях гидросистемы и            при необходимости устраните ее.

5. Проверить натяжение ремней, при необходимости  подтянуть.

6. Проверить визуально состояние цепного привода машины, при необходимости подтянуть.

             6.3.Техническое обслуживание по окончании эксплуатационной обкатки.

  Ориентировочная трудоемкость 0,6 н/ч.

1. Очистить машину от пыли, грязи и растительных остатков.

1. Проверить визуальным осмотром состояние шин пневматических колес. 
     При необходимости проверьте давление воздуха и подкачайте их.

2. Проверить визуально состояние и надежность крепления граблин, зубьев, сницы, поперечин, ограждений, пневматических колес. При необходимости подтяните их.

3. Проверить визуально наличие течи масла в соединениях гидросистемы и при необходимости устраните ее.

4. Проверить визуально зубья граблин, в случае наличия  отогнутых и сломанных подогнуть или заменить.

5. Проверить натяжение ремней, при необходимости подтянуть.

7.  Проверить визуально состояние цепного привода машины, при      необходимости подтянуть.
8. Смазать машину согласно таблице смазки.

                 6.4. Ежесменное техническое обслуживание.

    (ЕТО через 8-10 часов работы) – проводится в перерывах между сменами.

При его выполнении необходимо:

1. Очистить машину от пыли, грязи и растительных остатков.

2. Проверить визуальным осмотром состояние шин пневматических колес, при необходимости проверить давление воздуха в шинах и подкачать их.

3. Проверить визуально состояние и надежность крепления граблин, зубьев, сницы , поперечин, ограждений, пневматических колес и при необходимости подтяните их.

4. Проверить визуально наличие течи масла в соединениях гидросистемы и при необходимости устранить ее.

5. Смазать дорожки кулачков.

6. Проверить визуально зубья граблин и заменить поломанные.

7. Проверить натяжение ремней, при необходимости натянуть.

8.  Проверить визуально состояние цепного привода машины, при              необходимости подтянуть.

9. Смазать машину согласно таблице смазки.

                    6.5. Сезонное техническое обслуживание.

                              (ТО-Э через 100 часов работы).

                       Ориентировочная трудоемкость 1,5 н/ч.

1. Очистить граблины от пыли, грязи и растительных остатков, насухо протереть наружные поверхности всех деталей. 

2. Проверить наружным осмотром состояние крепления детали, узлов машины. При необходимости подтянуть.
3. Проверить состояние сгребающих зубьев. В случае наличия отогнутых и сломанных подогнуть или заменить.

4. Проверить состояние кривошипов граблин, при необходимости кривошипы подтянуть.

5. Снять цепь привода машины, промыть в керосине или дизельном топливе и погрузить в  прогретое масло на 15-20 минут.

6. Проверить состояние ременных приводов машины, при необходимости подтянуть, согласно регулировочным показателям, или заменить новыми.

7. Проверить наружным осмотром наличие течи масла в соединениях гидросистемы и при необходимости устранить.
8. Проверить визуальным осмотром состояние шин пневматических колес, при необходимости проверить давление воздуха в шинах и подкачать их.

9. Смазать машину согласно таблице смазки.

6.6 . Техническое обслуживание при хранении.

На хранение машина должна быть поставлена не позднее десяти дней с момента окончания работы.

6.6.1. Техническое обслуживание при постановке на хранение.

                         Ориентировочная трудоемкость 2 н/ч.

1. Очистить, вымыть и обдуть машину сжатым воздухом.

2. Смазать машину согласно таблицы смазки.

3. Опустить роторы в рабочем положении.

4. Установить грабли на подставки.

5. Снять с граблей рукава высокого давления, запорное устройство, шины опорных колес, ремни, карданы и сдайте их на склад.

6. Закройте отверстия гидроцилиндров заглушками.

7. Нанести защитную смазку на поверхности неокрашенных деталей, покрасить места с поврежденным лакокрасочным покрытием.

8. Произвести  осмотр и дать безразборную оценку технического состояния граблей. Определить возможность дальнейшей эксплуатации машины без ремонта. 
6.6.2. Техническое обслуживание в процессе хранения.

                               Ориентировочная трудоемкость 0,25 н/ч

1. Проверить правильность установки машины на подставках (устойчивость, отсутствие перекосов, прогибов, комплектность).

2. Проверить состояние антикоррозийных покрытий, наличие защитной смазки, целостность окраски. Обнаруженные дефекты должны быть устранены.

6.6.3. Техническое обслуживание при снятии с хранения.

Ориентировочная трудоемкость 1,5 н/ч.

1. Удалить предохранительную смазку деталей и узлов.

2. Закрепить шины к дискам колес и накачать их, при этом давление в шинах должно быть равным 0,3 МПа (0,3 кгс/см2).
3. Надеть и натянуть ремни, прогиб ремня от усилия 14-15 кг должен быть 10-15 мм.

4. Установить карданы.

5. Собрать гидросистему.

               6.7.  Первое техническое обслуживание.

                                       (ТО через 60 часов работы)

                        Ориентировочная трудоемкость 1,25 н/ч.
1. Включает ежесменный технический уход и дополнительный.

2. Снять цепь привода машины, промыть в керосине или дизельном топливе и погрузить в подогретое масло на 15-20 минут.

3. Проверить состояние ременного привода, при необходимости подтянуть, согласно регулировочным показателям.

4. Проверить наружным осмотром наличие течи масла в соединениях гидросистемы и при необходимости устранить.

5. Проверить состояние шин пневматических колес, при необходимости проверить давление воздуха в шинах и подкачать их.
6. Смазать машину согласно таблице смазки.

6.8 Виды и периодичность технического обслуживания.

	Виды технического обслуживания
	Периодичность или срок поставки на ТО

	
	Часы
	Наработка в га

	1. Ежесменное техническое обслуживание
          (ЕТО)

2. Первое техническое обслуживание

           (ТО-1)

3. Сезонное техническое обслуживание

            (ТО-Э)
	8-10

60

100
	25-30

180-200

300-350


5.9. Содержание и порядок проведения регулировочных работ.
5.9.1. Режим «Сгребание»  достигается установкой кулачков роторов в положение «Сгреб», как показано на рис.3, при этом приводная цепь блока звездочек должна находиться на меньших оборотах.

5.9.2. Режим «Ворошение» достигается установкой кулачков роторов в положение «Ворошение», как показано на рис.3, при этом приводная цепь блока звездочек должна находиться на больших оборотах.
5.9.3. Натяжение цепного привода осуществляется перемещением  буксы с помощью специальных болтов.

5.9.4. Натяжение ременного привода  осуществляется путем перемещения с помощью винтов и гаек натяжных шкивов, при этом прогиб ремня должен составлять 10-15 мм при усилии 10-15 кг.

5.9.5. Зазор между почвой и зубьями впереди граблей, приведенных в рабочее состояние, должен составлять 10-15 мм 

                При работе на высокоурожайных травах с тяжелой массой этот зазор       необходимо увеличить до 20-30 мм и уменьшить скорость движения.

                                                           6.10 Таблица смазки.
	Но-мер позиции
	Наименование точек смазки
	Наименование, марка и обозначение 

стандарта на смазочные материалы и жидкости
	Количество точек смазки и их объем в литрах
	Примечание

	
	
	Смазка при эксплуатации при температуре
	Заправка при эксплуатации
	Смазка при хранении
	
	

	
	
	От -40ºдо +5º
	От +5º до +50º
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
2

3

4

5

6

7

8

9

10


	Подшипники вала ротора
Шарнирное соединение поперечин

Направляющие

Ось поворота левого ротора

Ось поворота правого ротора

Карданные передачи

Подшипники ходовых колес

Телескопия карданных валов

Дорожка кулачков

Соединение телескопическое левого и правого роторов 
	
	Смазка Ж ГОСТ 1033-79
То же

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-


	Шприц

То же 
-//-

-//-

-//-

-//-

Лопатка

Кисть

Кисть

-//-
	Смазка Ж ГОСТ 1033-79
То же

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-


	2 по 0,080
2 по 

0,020

2 по 0,040
1 по 0,020

1 по 0,020

2 по 0,020

4 по 0,060

2 по 0,040

2 по 0,040

2 по 0,040


	60 ч.
8-10 ч.

8-10 ч

8-10 ч

8-10 ч

60 ч

1 раз в сезон

8-10 ч

8-10 ч

60 ч




6.10.1 Смазка должна быть очищена от посторонних примесей. Масленки и заправочные отверстия перед смазкой необходимо протереть чистой ветошью.
                                     7.  Правила хранения

После окончания сезона сеноуборочных работ грабли должны быть подготовлены к длительному хранению в соответствии с ГОСТ 7751-85 «Техника, используемая в сельском хозяйстве. Правила хранения».

Машина должна быть поставлена в закрытое помещение или под навес. Хранение на открытом воздухе значительно сокращает срок ее службы и ухудшает качество работы.

Не допускается хранить машины и их составные части в помещениях с материалами,  могущими вызвать коррозии. 
При поставке граблей на хранение должно быть назначено ответственное лицо, которому механизатор сдает подготовленную технику для длительного хранения.

При хранении граблей на открытых площадках и под навесом правильность хранения проверяйте не реже, чем через 2 месяца, и не позднее следующего дня после сильного ветра, снегопада или обильного дождя.

При хранении в закрытых помещениях проводите не менее двух проверок. Контролируйте правильность установки (устойчивость, отсутствие перекосов и прогибов, комплектность граблей с учетом снятых с них узлов и деталей для хранения на складах), состояние антикоррозийных покрытий (наличие предохранительной смазки, целостность окраски, отсутствие ржавчины и влаги), надежность герметизации (состояние заглушек).

Все обнаруженные дефекты своевременно устраняйте.

Допускается открыто хранить резиновые колеса, но при этом, между обрезинкой и опорной поверхностью должен быть просвет 8-10 см.

Поверхности резины должны быть покрыты воском или другим защитным составом.

В тех районах, где зима продолжительная и устойчивая, допускается наличие снежного покрова на поверхности открыто хранящихся граблей. Снег с них очищается в начале таяния деревянными лопатками, метлами, волосяными щетками, чтобы не повредить окраску.
Снятые с граблей узлы и детали также периодически проверяйте.

Для консервации открытых неокрашенных поверхностей следует применять масло консервационное НГ-203 (Марка А и Б) по ГОСТ 12328 или К-17  по ГОСТ 10877.

Работы, связанные с правилами хранения, должны производиться  под руководством лица, ответственного за хранение, и в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.002-75.

[image: image4.png]



                      Рис.4 Схема транспортного положения граблей.

                  КАТАЛОГ ОСНОВНЫХ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

                                ОСЬ РОТОРА ЛЕВОГО (рис.5)

	Поз. на рис.
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во на сборочную единицу

	1
	2
	3
	4

	1

2

3

4

5

6

7

8

9


	ГВР 22.010

ГВР 22.602

ГВР 16.602

20

М6

М6х20

ГВР 22.603

5х32

1.3.Ц6
	Ось ротора

Фиксатор

Пружина

Шайба

Гайка

Болт

Рукоятка

Шплинт

Масленка
	1

1

1

1

1

1

1

1

1


[image: image5.png]



                                                      Рис.5
                                КОЛЕСНЫЙ ХОД ЛЕВЫЙ  (рис.6)

	1
	2
	3
	4

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21


	М24

ШН-9

5х36

ПНП 07.602

Н130.02.401

Н130.02.402

135-254

7507Н

ГВР 11.101

7508 К1

ГВР 12.010

1.1-45х65-1

ПТА 04.107

ПТА 04.003

ПТА 04.401

6.65Г
М6х20

М6х18

16.65Г

16

М16

ГВР 12.604

М24


	Гайка

Гайка специальная регулировочная

Шплинт

Болт

Диск с ободом и шиной

Обод

Обод

Шина ТУ 38.104123

Подшипник ГОСТ 333

Ступица

Подшипник ГОСТ 333

Ось в  сборе

Манжета

Крышка

Прокладка

Крышка

Шайба

Болт

Болт

Шайба

Шайба

Гайка

Болт специальный

Гайка
	2
4

2

10

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

14

8

6

10

10

10

1

1




[image: image6.png]T IZAVERNZS





                                                  Рис.6

                                    ХОД КОЛЕСНЫЙ ПРАВЫЙ (рис.7)

	1
	2
	3
	4

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
	ГВР 11.010

ПТА 04.107

1.1 45х65-1

7508

ГВР 11.101

6.

М6х20

Н130.02.401

Н130.02.402

135-254/ 5.00-10

ПТП 07.602

16

16.65

М16

7507

ШН-9

М24х2

5х36

ПТА 04.003

ПТА 04.401

М6х16

ККС 50.401

М6

ГВР 11.030

6х20х70

М24

ГВР 12.604
	Рама колесного хода
Крышка

Манжета

Подшипник ТУ 37.006.162

Ступица

Шайба

Болт

Диск с ободом и шиной

Обод

Обод

Шина ТУ 38.104.123

Болт

Шайба

Шайба

Гайка

Подшипник ТУ 37.006.162

Шайба регулировочная

Гайка

Шплинт

Прокладка

Крышка

Болт

Держатель штепселя

Гайка

Упор

Ось СТП 5785778.17-92

Гайка

Болт специальный


	1
2

2

2

2

18

8

2

2

2

10

10

10

10

2

4

2

4

2

2

10

2

4

1

1

1

1




[image: image7.png]



                                                     Рис.7

                                               КУЛАЧОК (рис.8)

	1
	2
	3
	4

	1
2

3

4
	ГВР 09.020
ГВР 09.010

10.65Г

М10х25
	Кулачок в сборе
Кронштейн

Шайба

Болт
	1
4

4


[image: image8.png]



                                               Рис.8

                           РЫЧАГ РОТОРА ПРАВОГО (рис. 9)

	1
	2
	3
	4

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
	ГВР 16.050

ГВР 16.060

ГВР 16.404

М6х16

6.65Г

М6

ГВР 16.607

ГВР 16.602

ГВР 16.608

М12х40

М12

МВ 402

М10

М10.65Г
	Рычаг

Труба

Пластина

Болт

Шайба

Гайка

Фиксатор

Пружина

Ручка

Болт

Гайка

Шайба

Гайка

Шайба


	1

1

1

2

2

2

1

1

1

2

2

1

1

1




[image: image17.png]



                                                   Рис.9

                                    КОЛОКОЛ ПРАВЫЙ (рис.10)

	1
	2
	3
	4

	1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
	ГВР 05.030
ЛТА 667

180206

ГВР 05.405

8х16

12.65Г

М12х25

1.2.Ц6

Д(Г)-7100

ПТН 20.621

ГВР 00.150

ГВР 00.624

180502

ККС 03.608

ГОСТ 13940-86

ГОСТ 8338-75

ГОСТ 8752-79
	Колокол правый
Кольцо пружинное

Подшипник

Диск

Заклепка

Шайба

Болт

Масленка

Ремень ГОСТ 1284.1

Ролик

Кривошип

Цапфа

Подшипник

Кольцо

Кольцо В 15

Подшипник 217

Манжета 1.1-120х150-1
	1
16

16

2

16

8

8

1

1

8

8

8

8

8

8

2

2




[image: image9.png]



                                             Рис.10

                               ГРАБЛИНА ПРАВАЯ ( РИС.11)

	1
	2
	3
	4

	1
2

3

4

5

6

7

8
	ГВР 14.030
ГВР 14.608

ГВР 14.001

ГВР 14.404

ГВР 14.402

ГВР 14.405

ГОСТ 7795-70

М12
	Граблина правая
Зуб сгребания

Демпфер

Хомут

Подкладка

Упор

Болт М12х100

Гайка
	1
3

3

3

3

3

3

6


[image: image10.png]



                                                  Рис.11

                                 ГРАБЛИНА ЛЕВАЯ ( рис.12)

	1
	2
	3
	4

	1

2

3

4

5

6

7

8
	ГВР 15.020

ГВР 14.608

ГВР 14.001

ГВР 14.404

ГВР 14.402

ГВР 14.405

ГОСТ 7795-70

М12


	Граблина левая

Зуб сгребания

Демпфер

Хомут

Подкладка

Упор

Болт М12х100

Гайка
	1

3

3

3

3

3

3

6


[image: image11.png]



                                                Рис.12

                                          РАСТЯЖКА (рис.13)

	1
	2
	3
	4

	1
2

3

4

5

6

7
	ГВР 04.020
ГВР 03.060

ГВР 03.802

ГВР 04.030

6-20х135

20

5х32
	Труба
Вилка

Кольцо

Крестовина

Ось СТП 5785778.17

Шайба

Шплинт


	1
1

1

1

1

1

1


[image: image12.png]



                                                       Рис.13

                                            БУКСА (рис.14)

	1
	2
	3
	4

	1

2

3

4

5

6

7
	РПЛ 01.462

180508

ГВР 19.010 или

 ГВР 19.101

ГВР 25.601

2-10х8х32

ГВР 25.010

1 В 38
	Кольцо упорное

Подшипник

Букса

Вал 

Шпонка

Блок звездочек 

Кольцо ГОСТ 13940
	3

2

1

1

1

1

1


[image: image13.png]



                                                Рис.14

                            МУФТА ОБГОННАЯ ( рис.15)

	1
	2
	3
	4

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
	ГВР 19.608

180508

РПЛ 01.462

ГВР 19.010 или 

ГВР 19.101

ГВР 19.060

ГВР 19.102

Н021.01.003

Б 8.731-100

Н021.01.002

ГВР 19.030

ГВР 19.403

6х50

ГВР 19.606

24х42

М24х2

1.2.Ц6

ГВР 19.607

2-10х8х32


	Вал

Подшипник

Кольцо упорное

Букса

Блок звездочек 

Фланец

Пружина

Шарик

Сухарик

Крестовина

Кольцо

Заклепка

Корпус

Шайба

Гайка

Масленка

Болт специальный

Шпонка
	1

2

3

1
1

2

3

3

3

1

2

3

1

1

1

1

6

1




[image: image14.png])15 | 16

- 0

6

=





                                                  Рис.15

                           КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА (рис.16)

[image: image15.png]



                                              Рис.16

	1
	2
	3
	4

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


	Н051.02.608

Н051.03.627

Н051.03.606

-

-

-

Н051.03.403

Н051.03.404

-

804704

Н051.03.001

Н051.03.401

-

-
	Болт специальный

Вилка

Крестовина

Масленка

Гайка

Шплинт

Крышка

Пластина стопорная

Болт

Подшипник

Кольцо уплотнения

Корпус уплотнения

Шплинт

Гайка


	1

1

2

2

1

1

8

8

16

8

8

8

1

1


	1
	2
	3
	4

	15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
	Н051.03.604

М8х70

ЛТА 667

ЛТА 405

ЛКВ 18.806

180206 С

ЛКВ 18.106

ЛКВ 18.804 В

3-8х7х50

ЛКВ 18.050

ЛКВ 18.080А

ЛКВ 18.606

ЛКВ 18.602

ЛКВ 18.803 Б

1.2 Ц 6

8.65Г

М8х16

8

ЛКВ 18.090

ЛКВ 18.105

8

8.65Г

М8х25

М12

М12х50

ЛКВ 18.103 Б


	Вилка

Болт

Кольцо распорное

Шайба уплотнительная

Втулка распорная

Подшипник

Корпус подшипника

Трубка малая

Шпонка

Замок ограждения

Телескопический вал

Штифт

Вал шлицевой

Труба большая

Масленка

Шайба

Болт

Шайба

Кожух

Втулка конуса

Шайба

Шайба

Болт

Гайка

Винт

Корпус подшипника


	3

1

2

2

2

2

1

1

4

2

1

1

1

1

2

10

15

8

2

2

8

8

15

2

2

1




[image: image16.png]



                                       Рис. 17  Схема гидравлическая
	1
	2
	3
	4

	1

2

3

4

5

6

7
	ГВР 20.010
ГВР 20.020
ГВР 20.090

ГВР 00.615

Н036.02.002

Н036.83.01.160

Н036.83.01.240


	Гидроцилиндр левый
Гидроцилиндр правый

Тройник

Штуцер специальный

Штуцер

Рукав высокого давления ΙΙ-12

армированный

Рукав высокого давления ΙΙ-12

армированный


	1
1

1

1

2

2

3


                  8. ТАРА, УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

8.1 Грабли-ворошилка  ГВР-6Р отправляется с завода в частично разобранном виде согласно комплектовочной ведомости.

8.2. Грабли-ворошилка транспортируется на открытых железнодорожных платформах или полувагонах. Также  допускается транспортирование автомобильным транспортом.

8.3  При транспортировании погрузку и разгрузку граблей производить краном грузоподъемностью не менее 1500 (1,5 тс) с соблюдением всех правил техники безопасности. Зачаливание граблей производить только в местах строповки.

Предприятие-изготовитель за повреждение и утерю деталей при транспортировании к месту назначения ответственности не несет.

                9.  ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ   ИХ

                                                    УСТРАНЕНИЯ
	Неисправности, внешние проявления
	Методы устранения

	1
	2

	Изгиб, поломка, ослабление крепления пружинных зубьев

Большие потери сена

Плохое копирование почвы. Большие потери сена. Большой зазор между зубьями и почвой
При больших нагрузках приостанавливаются роторы, пробуксовывают ремни привода роторов

Роторы не поднимаются или поднимаются очень медленно: ослабла накидная гайка запорного устройства или клапан запорного устройства не пропускает поток масла

Недостаточное количество масла в баке гидросистемы трактора

Наличие воздуха в маслопроводах гидросистемы

Подсос воздуха или течь в гидросистеме

Гидросистема трактора не обеспечивает необходимого давления
	Отрихтуйте или замените зубья граблин
Подтяните болты крепления

Верните упорные болты на левом и правом роторе на 10-15 мм

Натяните ремни. Уменьшите рабочую скорость движения

Затяните до отказа накидную гайку запорного устройства, если не поможет, снимите запорное устройство, замените новым или временно поставьте проходной штуцер
Долейте масло в бак гидросистемы трактора до уровня, указанного на щупе

Прокачайте систему, произведя несколько подъемов и опусканий роторов

Найдите место подсоса воздуха или течи и устраните дефект

Отрегулируйте гидросистему трактора




                                            КОМПЛЕКТНОСТЬ

	Обозначение узла или детали
	Наименование узла или детали
	Кол-во
	Обозначение укладочного или упаковочного места
	Примеча ние

	1
	2
	3
	4
	5


	ГВР-6Р   

ПС

ГВР 14.608

ГВР 14.000

ГВР 15.000

ЛКВ 40.000 или
ГВР 21.000

ГВР 16.020

ГВР 26.000А

Н036.50.200
	Грабли-ворошилка роторные

             Документация

Паспорт

           Запасные части

Зуб сгребания

   Съемные комплекты

Граблина правая

Граблина левая
Карданная передача

Труба

Световозвращатель

в сборе

Корпус в сборе правый
	1

1

8

8

2

1

2

1
	Пакет из поли-этиленовой пленки

 Упаковывается  

   в ящик

То же

-/-
-/-

-/-

-/-

-/-

	Припаковывается к машине




                                  СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ

Грабли-ворошилка роторные ГВР-6Р

Заводской номер __________________________________________________

Соответствует техническим условиям     ТУ 4744-019-74389002-2008

и признан годным для эксплуатации.
                                 Дата выпуска___________________________________

М.П.                        Подпись лиц, ответственных

                                 за приемку                              __________________________

                                       ГАРАНТИИ    ИЗГОТОВИТЕЛЯ

     Детали граблей, вышедшие из строя по вине завода-изготовителя в период действия гарантии, завод меняет бесплатно.

     Завод-изготовитель не несет ответственности и не заменяет детали,  если в период действия гарантии они вышли из строя вследствие износа или поломок по вине потребителя:
а) повреждения при разгрузке, транспортировке, наездах на препятствия;

б) несоблюдение правил технического обслуживания;

в) использование машин не по назначению;

г) неумелое управление агрегатом

	Заполняется заводом-изготовителем


                                  ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
1. Грабли-ворошилка роторные
2. ___________________________

                        ( число, месяц, год выпуска)

                   3. ___________________________

                       (заводской номер изделия)

  Изделие полностью соответствует чертежам, техническим условиям,    государственным стандартам.

  Гарантийный срок эксплуатации грабель 12 месяцев.

  Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода машины в эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев со дня получения потребителем.

 М.П.

                                                   Контролер

	Заполняется потребителем


                                                 ___________________________________

                                                    (подпись)     ( расшифровка подписи)

 М.П.                                      1. __________________________________

                                                         (дата получения изделия потребителем)
      М.П.                                       2.  ________________________________

                                                           (дата ввода изделия в эксплуатацию)
                                            __________________________________   

                                                                 (личная подпись)

                                    СОДЕРЖАНИЕ

	Введение

Общее описание и техническая характеристика

Краткие сведения об устройстве

Схема технологических процессов

Устройство и работа составных частей изделий

Требования безопасности

Досборка, наладка и обкатка граблей

Правила эксплуатации и регулировок

Техническое обслуживание

Таблица смазки

Правила хранения

Каталог основных сборочных единиц

Возможные неисправности и методы их устранения

Комплектность

Свидетельство о приемке

Гарантийный талон
	1

2

3

5

6

8

9

12

15

20

21

23

42

43

44

45


